LANGE - Freza de cant B 600:

Freza de cant pentru frezare simultana sus si jos a surplusului de cant, din toate materialele de cant obisnuite ca PVC, ABS, melamina, furnir lemn masiv.

Frezarea cantului poate urma in aproape toate formele si marimile la piese de lucru curbate, rotunde sau unghiulare cu raze de interior si exterior.

Masina este completarea ideala a masinii de aplicat cant B 560. Cele doua motoare verticale la o turatie de 18.000 rot/min dezvolta o putere de 0,33 kW fiecare si sunt dotate cu capete de frezare cu patru cutite movibile R = 3 mm. La cerere se pot livra si alte freze de radius si faza. Grosimea maxima a cantului este de max. 3mm.

Motoarele de frezat sunt antrenate de un convertor de frecventa de 1,5 KVA.

Sistemul de rulare este dotare de serie.

Detalii tehnice:

Grosime semifabricat (frezare radius):		ca. 16-55 mm

Grosime semifabricat (frezare faza):		ca. 12-55 mm

Latime semifabricat:				min ca. 30 mm

Grosimea cantului:					0,4 - 3,0 mm

Raza interior:					min ca. 50 mm

Bransament electric:				230 V / 50 Hz / monofazat

Bransament in ansamblu:				2,0 kW

Spatiu necesar:					ca. 1000 x 750 x 1250 mm

Greutate neta:					ca. 155 kg

Dotari aditionale:

| Nr.-Articol | Descrierea articolului |  |
| --- | --- | --- |
| B 61 | Ferastrau capare cu motor de inalta frecventa |  |
| 060.01 | Dispozitiv de suflare |  |
| 08.01 | Sina suport, ca. 400mm, extensibila |  |

S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com

http://www.premiertc.ro